PRILOG  3.                                    T R O Š K O V N I K

Sanacije i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace – 2023.

| Br.st. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA u eurima | UKUPNA CIJENA U eurima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI Zamjena sloja slabog temeljnog tla Šljunčanim materijalom (jalovina). U jediničnu cijenu uključen iskop slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na gradsko odlagalište te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipa nasipnog sloja od nesepariranog šljunčanog materijala 0-60 mm (jalovina). Radovi se izvode u skladu sa Otu2-08.2. Obračun se vrši po metru kubnom (m3)stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju | m3 | 300,00 |  |  |
| 1.1. | Strojni iskop u materijalu „A“, „B“ i „C“ kategorije tla za izradu AB zida. Rad obuhvaća iskop materijala , deponiranje materijala u blizini gradilišta kako bi se materijal iskoristio za zatrpavanje nakon izvedbe AB zida. U cijenu je uključeno zasipavanje iz iskopa iza zida i odvoz viška materijala na deponiju i deponiranje materijala. Obračun po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. | m3 | 150,00 |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| 2. 2.1 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala. Rad ubuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije, debljine sloja 15 cm u uvaljanom stanju, prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu. Zahtjevani stupanj zbijenosti Sz ( u odnosu na standardni Proctorov postupak) je najmanje 100%, a modul stišljivosti Ms (ploča promjera 30 cm) je najmanje 80 MN/m2. Radovi se izvode u skladu sa OZU5-01. Obračun se vrši u kubičnim metrima (m3) ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 750,00 |  |  |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije od asfalt betona AC 11 surf BIT 50/70 AG4-M4 debljine 5 cm. Rad obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine , prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebe zbijenosti, te opremu i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova . Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema OTU 5-04 i važećim standardima. Obračun se vrši po četvornom metru (m2) gornje površine stvarno položenog i ugrađenog sloja. Čišćenje i špricanje postojećeg kolnika s bitumenskom emulzijom Rezanje asfalta rezalicom radi spoja stare i nove asfaltirane površine Prijevoz i presvlačenje postojećeg asfaltnog sloja s novim slojem AC11 Surf BIT 50/70 AG-M4, S bitumenom Bit 60, debljine 4 cm, u uvaljanom stanju. | m2 m2 m m2 | 3.800,00 660,00 220,00 1.100,00 |  |  |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| Br.st. | OPIS STAVKE - POGLAVLJA | UKUPNA CIJENA (euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |
|  | UKUPNO: |  |
|  | PDV 25% |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |