|  | O P I S | MJERA | JED.CIJENA (bez PDV-a) |  | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IZVORI SVJETLA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dobava i montaža visokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 70w, za montažu u grlo E27,napona 230V-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi 2.0000 K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvjetima eksploatacije minimum 16.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti, a broj žarulja u funkciji minimalno 90%. Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 28.000 sati. Poželjno je da žarulja ima što veći svjetlosni tok (>= 6.300 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravaam, Kao tip Master Son – T Pia Plus 70 w Philips | KOM |  |  |  |  |
| 1.2. | Dobava i montaža visokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 100 w, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi oko 2.0000 K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvjetima eksploatacije minimum 20.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti , a broj žarulja u funkciji minimalno 90%. Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 32.000 sati. Poželjno je da žarulja ima što veći svjetlosni tok (>= 10.700 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravama, Kao Tip Master Son – T Pia Plus 100 w Philips | KOM |  |  |  |  |
| 1.3. | Dobava i montaža visokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 150w, za montažu u grlo E40, napona 230 V -240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi oko 1.0000 K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvjetima eksploatacije minimum 20.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti , a broj žarulja u funkciji minimalno 90%.- Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 32.000 sati. Poželjno je da žarulja ima pto veći svjetlosni tok (>=17.500 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravama, Kao tip Master Son – T Pia Plus 150 w Philips. | KOM |  |  |  |  |
| 1.4. | Dobava i montaža metal-halogene žarulje keramičke tehnologije , snage 70W, za montažu u grlo Rx7, napona 230-240 V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi 4200 K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja u normalnim uvjetima eksploatacije minimum 60000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 80% nominalne vrijednosti. Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 10.500 sati i svjetlosni tok (>=5.700 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja. Kao tip CDM-TD 70 w Philips | KOM |  |  |  |  |
| 1.5. | Dobava i montaža metal – halogene žarulje trokomponentne tehnologije , snage 400 W, za montažu u grlo E40, napona 230-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi 4500 K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja u normalnim uvjetima eksploatacije minimum 7000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 75% nominalne vrijednosti. Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 20.000 sati i svjetlosni tok (>=35.000 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja. Kao tip Master HPI-TPlus 400W Philips | KOM |  |  |  |  |
| 1.6. | Dobava i montaža keramičke metalhalogene žarulje snage 70W, prosječnog životnog vijeka 15.000 sati i svjetlosnog toka 7.800 lm, temperature boje svjetlosti 3.000 K, za montažu u grlo G12, napona 230V-240V. | KOM |  |  |  |  |
|  | 2. PREDSPOJNE NAPRAVE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 70W, 230-240V/50 Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BS N70 ITS Philips. | KOM |  |  |  |  |
| 2.2. | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 150W, 230-240 V/50 Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BS N150/100 ITS Philips | KOM |  |  |  |  |
| 2.3. | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 70W, 230-240 V/50 Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. Radna tolerancija +/-10%, Kao tip BSN 70 Philps. | KOM |  |  |  |  |
| 2.4. | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 400W, 230-240V/50 Hz. Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BHL 400 Philips. | KOM |  |  |  |  |
| 2.5. | Dobava i montaža elektronaponskog propaljivača za visokotlačne žarulje do snage od 70 W, Kao tip SN57 Philips | KOM |  |  |  |  |
| 2.6. | Dobava i montaža serijskog elektronskog propaljivača za visokotlačne žarulje do snage od 70W do 600 W. Kao tip Z400 MK HS Vossloh | KOM |  |  |  |  |
| 2.7. | Dobava i montaža kondenzatora kapaciteta 12,50 µF | KOM |  |  |  |  |
|  | - SVJETILJKE |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dobava i montaža cestovne svjetiljke snage 70W -ugrađen osigurač -poliestersko kućište ojačano staklenim vlaknima i zaštićeno UV zaštitnim slojem sa ravnim difuzorom od UV stabiliziranog polikarbonata -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama -minimalna IP65 zaštita optičkog prostora svjetiljke -ukupna svjetlosna efikasnost minimalno 75% -održanje svjetlosne efikasnosti minimslano 75%/10 godina -minimalna električna klasa II Kao tip Malaga SGS 103 SON-T 70W FG Philips | KOM |  |  |  |  |
| 3.2. | Dobava i montaža cestovne svjetiljke s mogućnošću ugradnje regulacijske predspojne naprave snage 70W/50W -regulacija memorijskim uređajem -aluminijsko kućište sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla s minimalno zaštitom IK08 prema EN 50102 -mogućnost montaže antivandalske mrežice za zaštitu difuzora -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama s visokotlačnim natrijem -minimalna IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 -regulacija snopa reflektora , optika od visokokvalitetnog aluminija > 99,9 % -minimalna svjetlosna efikasnost 77% prema EN 13201 -minimalno održanje svjetlosne efikasnosti 85%/10 godina -minimalna električna klasa II prema EN 60598 -sistem redovitog održavanja bez upotrebe alata -težina minimalno 10 kg radi boljeg otpora na vremenske neprilike -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E 1 ->ULOR0% Kao tip Selenium S GP 340 SON –T 70 W FG Philips | KOM |  |  |  |  |
| 3.3. | Dobava i montaža cestovne svjetiljke snage 100 w s ugrađenom redukcijskom predspojnom napravom snage 100/70w s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Aluminijska svjetiljka (tlačno lijevani aluminij) sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zaštitom -IK08 prema EN 50102 -dvostruka IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 -ukupna svjetlosna efikasnost 82% prema EN 13201 -električna klasa II prema EN 60598 -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E1->ULOR 0% Kao tip Iridum S GS453 SON-T 100w/70W FG Philips | KOM |  |  |  |  |
| 3.4. | Dobava i montaža cestovne svjetiljke s regulacijskom napravom snage 150W/100W -regulacija memorijskim uređajem -aluminijsko kućište sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla s minimalno zaštitom IK08 prema EN 50102 -mogućnost montaže antivandalske mrežice za zaštitu difuzora -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama s visokotlačnim natrijem -minimalna IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 -regulacija snopa reflektora , optika od visokokvalitetnog aluminija > 99,9% -minimalna svjetlosna efikasnost 77% prema EN 13201 -minimalno održanje svjetolosne efikasnosti 85%/10 godina -minimalna električna klasa II prema EN 60598 -sistem redovitog održavanje bez upotrebe alata -težina minimalno 10 kg radi boljeg otpora na vremenske neprilike -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E1->ULOR 0%. Kao tip Selenium S GP 340 SON –T 150W/100W FG Philips | KOM |  |  |  |  |
| 3.5. | Demontaža rasvjetnog tijela | KOM |  |  |  |  |
| 3.6. | Demontaža i postavljanje svjetiljke s jednog rasvjetnog mjesta s kompletnim priborom i montaža na novo rasvjetno mjesto | KOM |  |  |  |  |
|  | 4. RASVJETNI STUPOVI I PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 4 m kao KORS 1B 400 IIII Dalekovod za treću vjetrovnu zonu | KOM |  |  |  |  |
| 4.2. | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 6 m tip kao KORS 2 B 600 III Dalekovod za treću vjetrovnu zonu | KOM |  |  |  |  |
| 4.3. | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 8 m tip kao KORS 2B 800 III Dalekovod za treću vjetrovnu zonu | KOM |  |  |  |  |
| 4.4. | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 10 m tip kao KORS 2B 1000 III Dalekovod za treću vjetrovnu zonu | KOM |  |  |  |  |
| 4.5. | Dobava i montaža betonskog stupa tip kao SB 315/9 Zagorje-Tehnobeton | KOM |  |  |  |  |
| 4.6. | Dobava i montaža drvenog impregniranog stupa visine 9 m | KOM |  |  |  |  |
| 4.7. | Dobava i montaža betonskog postolja za drveni stup | KOM |  |  |  |  |
| 4.8. | Dobava i montaža obujmice za betonsko postolje | KOM |  |  |  |  |
| 4.9. | Dobava i montaža konzole JR fi60/250 | KOM |  |  |  |  |
| 4.10. | Dobava i montaža konzole JR fi 60/700 | KOM |  |  |  |  |
| 4.11. | Dobava i montaža razdjelnice s jednim osiguračem | KOM |  |  |  |  |
|  | 5. KABELI I PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Dobava i montaža kabela PPOO 4X25 mm A1 | M |  |  |  |  |
| 5.2. | Dobava i montaža kabela PPOO-Y 3x2,5 mm | M |  |  |  |  |
| 5.3. | Dobava i montaža kabela PP-Y 3y2,5 mm | M |  |  |  |  |
| 5.4. | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa Elkalex 2x16 mm | M |  |  |  |  |
| 5.5. | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa Elkalex 4x16 mm | M |  |  |  |  |
| 5.6. | Dobava i montaža križne spojke Cu/Zn | KOM |  |  |  |  |
| 5.7. | Dobava i montaža pocinčane trake za uzemljenje 25x4 mm | KG |  |  |  |  |
| 5.8. | Dobava i montaža bakrenog užeta 50 mm2 | M |  |  |  |  |
| 5.9. | Dobava i montaža vijka s kukom m 12x 250 | KOM |  |  |  |  |
| 5.10. | Dobava i montaža toploskupljajuće cijevi kao tip Raychem TKSO-P 4 x 6-25 | KOM |  |  |  |  |
| 5.11. | Dobava i montaža nastavne spojke za kabel PPOO 4 x 25 A1 (komplet) | KOM |  |  |  |  |
| 5.12. | Dobava i montaža vijčane stopice 10-50 mm2 | KOM |  |  |  |  |
| 5.13. | Dobava i montaža zatezne stezaljke za Elkalex 2/4 x 16 mm2 | KOM |  |  |  |  |
| 5.14. | Dobava i montaža toploskupljajuće kao tip Raychem krpe za DPh spojku | KOM |  |  |  |  |
| 5.15. | Dobava i montaža križne spojke | KOM |  |  |  |  |
| 5.16. | Dobava i montaža trake upozorenja | M |  |  |  |  |
| 5.17. | Dobava i montaža kabelske čahure za kabel PPOO 4x25 A1 | KOM |  |  |  |  |
|  | 6. OSIGURAČI I PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dobava i montaža utičnice šuko 2P N/Ž | KOM |  |  |  |  |
| 6.2. | Dobava i montaža prekidača običnog N/Ž | KOM |  |  |  |  |
| 6.3. | Dobava i montaža CN sklopnika -40A | KOM |  |  |  |  |
| 6.4. | Dobava i montaža automatskog osigurača C1P 10A | KOM |  |  |  |  |
|  | 7. OSTALI PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Dobava i montaža porculanskog grla E27 | KOM |  |  |  |  |
| 7.2. | Dobava i montaža porculanskog grla E40 | KOM |  |  |  |  |
| 7.3. | Dobava i montaža izolir trake | KOM |  |  |  |  |
| 7.4. | Dobava i montaža perforirane trake fi 8 mm | M |  |  |  |  |
|  | 8. RAD (STROJEVI I ELEKTROMONTERI) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Rad hidraulične platforme s vozačem (autokošara) | SAT |  |  |  |  |
| 8.2. | Rad elektromontera | SAT |  |  |  |  |
| 8.3. | Pilanje grana među stupovima i svjetiljkama | SAT |  |  |  |  |
|  | 9. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Iskop kanala za polaganje energetskog kabela (40x80 cm) uz postavljanje pijeska (nule) kao posteljice debljine 10 cm, nakon polaganja kabela zasuti pijeskom 20 cm te zatrpati kanal iskopnim materijalom – bez obzira na kategoriju zemljišta | M |  |  |  |  |
| 9.2. | Iskop rupe za drveni sutp (1,2 m) te nakon polaganja stupa, potrebno zatrpati istu (stup 9 metara) –bez obzira na kategoriju zemljišta | KOM |  |  |  |  |
| 9.3. | Iskop rupe za betonski stup 315/9 (2met), salijevanje rupe betonom (uz šablonu), polaganje stupa te zatrpavanje rupa sa pijeskom – bez obzira na kategoriju zemljišta | KOM |  |  |  |  |
| 9.4. | Iskop rupe i salijevanje betonskog postolja (900x900x1100 mm) za rasvjetne stupove od 4 i 6 metara visine – bez obzira na kategoriju zemljišta | KOM |  |  |  |  |
| 9.5. | Iskop rupe i salijevanje betonskog postolja (1000x1000x1100 mm) za rasvjetni stup od 6-10 metara visine –bez obzira na kategoriju zemljišta | KOM |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  |  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |